# Přenosná ruční hydraulická ohýbačka

Návod k obsluze pro odstranění vzduchových bublinek z hydraulické pumpy.

1. Nasaďte libovolný unašeč smýkadel pro lepší nastavení polohy ohýbačky.

2. Ohýbačku položte do demontážní polohy.

3. Povolte šroubky na krytu olejové nádržky.

4. Sejměte kryt olejové nádržky.

5. Vyjměte gumový blok.

6. Ve směru hodinových ručiček uzavřete blokovací mechanismus.

7. Pumpujte pákou hydraulické pumpy několikráte, pro vytlačení pístu a vzduchových bublinek.

8. Uvolněte blokovací mechanismus a umožněte tím vrácení pístu. Opakujte pracovní postup  body 6 – 7 – 8 asi 5x nebo 6x až do doby, kdy se nebudou tvořit vzduchové bublinky v oleji.

9. Překontrolujte stav oleje v olejové nádržce. Olej by měl být 5/6 mm od okraje olejové nádržky. Poté otočte gumový blok dle schématu. Typ oleje (C10).

10. Nasaďte gumový blok.

11. Nasazování gumového bloku musí být provedeno pomalu, aby nedošlo k úniku oleje. Současně pumpujte pákou hydraulické pumpy, tak aby hladina oleje klesala a gumový blok se usadil.

12. Gumový blok musí 10 mm přesahovat z olejové nádržky.

13. Nasaďte kryt olejové nádržky na gumový blok, vtlačte jej do olejové nádržky a znovu zašroubujte určenými šroubky k olejové nádržce.

Pozor: Doporučuje se používat hydraulický olej hustoty 10. Je zakázáno používat brzdový olej, který by mohl poškodit těsnění.

Popis a návod ohýbačky OB85/S

1 – Set OB85/S
 
Ohýbačka trubek OB85/S - Set : jsou dodávané v plastovém kufru. .
 
1.2 Skladování
 
Sestava musí být udržována v suchém místě bez prachu .

 
2.0 funkce a popis
 
OB85 / S je ruční , přenosná a lehká ohýbačka trubek.
Čerpadlo OB85/S pomáhá ohýbat velké průměry s nejnižším úsilím. 
Technické řešení této ohýbačky , můžeme považovat za jedinečný ve své kategorii .

2.1 Technické parametry
• Těleso čerpadla s dvojitým hydraulickým okruhem je vyrobeno ze slitiny hliníku a ušlechtilé oceli 
 
 
2,2 Průměry ohýbání

Materiál                           průměr trubky                      max. tloušťka

měděná trubka                        22mm                                 1,5 mm
plastohliníková trubka              32                                       3,0 mm

2.3. Popis ohýbačky OB85/S

A………rukojeť
B………páka
C………uzavírací zátka hlavy
D………nádrž oleje
E………píst

3,1 - Použití OB85 / S pro ohýbání
 
Vyberte si požadované ohýbací rameno a ohýbací segment v závislosti na průměru potrubí,
které budete ohýbat . Ohýbací rameno s čepem pečlivě zasuňte do otvoru tělesa OB85/S až po zajišťovací kuličku. Dále nasuňte ohýbací segment na čep posuvného pístu ohýbačky.
 
Vezměte prosím na vědomí, že musíte použít ohýbací rameno a ohýbací segment dle průměru 
trubky, kterou  chcete ohýbat.

Rameno ohýbací                                      materiál                       Segment ohýbací

10-12                                                            CU			10-12

14-17				                      CU			14-17

18-22                                                             CU                                 18-22

16                                                             Plastohliník                         16

20                                                             Plastohliník                         20

26                                                             Plastohliník                         26

32                                                             Plastohliník                         32

Dejte trubku na střed mezi kolíky ohýbacího ramena a uzavřete uzávěr zátky hlavy směrem doprava. Pak pákou ohýbačky tlakujte až ohýbací segment přilne k trubce a začne jí postupně ohýbat. Chcete-li se vrátit k původnímu provozu, otevřete zátku hlavy na levou stranu a vyndejte trubku .

3.2 
     
• Nepoužívejte stroj jiným způsobem než k čemu je určen !!!
• Nepoužívejte jiné nástroje než je v návodě psáno .

3.3 Likvidace

Musíte demontovat přístroj a oddělit jednotlivé kovové díly dle
druh materiálu ( železo , hliník , mosaz , a tak dále ... )
 
Kovové části mohou být zaslány do slévárny . Olej musí být zaslán
specializované službě pro likvidaci .

4 - Záruka
Záruční doba na stroj je na  dobu 24 měsíců od data prodeje.
Reklamační oddělení uznává záruku v případě, že stroj má výrobní vadu, 
 nebo zaměněné díly příslušenství.

Záruka není uznaná zákazníkovi  : špatnou manipulací, pádem nebo nesprávným použitím
nebo neodborným zásahem do stroje jinou osobou.
 
5. Vezměte prosím na vědomí :stroj může být pouze opraven naším servisním personálem .

Prodej a servis :

IGB PLUS s.r.o.

Na Jánské 7

710 00 OSTRAVA

www.igbplus.cz

tel. : 596 235 469